- 检测依据

| 标准及文件编号 | 名称 |
| --- | --- |
| --- | 中华人民共和国无线电频率划分规定 |
| 信部无[2002]277号 | 关于使用5.8GHz频段频率事宜的通知 |
| 工信部无[2014]1号 | 《工业和信息化部关于加强“非独立操作使用的无线电发射模块”型号核准管理的通知》 |
| YD/T 3168-2016 | 公众无线局域网设备射频指标技术要求和测试方法 |
| GB/T 12572-2008 | 无线电发射设备参数通用要求和测量方法 |
| ETSI EN 302 502 | 宽带无线接入网(BRAN)；5,8 GHz 固定宽带数据传输系统；EN与R&TTE 导则第 3.2章基本要求的协调 |
| GB 15629.1101-2006 | 信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范:5.8GHz频段高速物理层扩展规范 |
| GB 15629.11-2003 | 信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 第11部分: 无线局域网媒体访问控制和物理层规范 |
| GB 15629.11-2003/XG1-2006 | 信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范 第1号修改单 |
| 工无函[2020]95号 | 《工业和信息化部无线电管理局关于明确无线电发射设备型号核准有关事宜的通知》 |
| GB/T 32420-2015 | 无线局域网测试规范 |

| 标准编号 | 方法标准 |
| --- | --- |
| YD/T 3168-2016 | 公众无线局域网设备射频指标技术要求和测试方法 |
| GB/T 12572-2008 | 无线电发射设备参数通用要求和测量方法 |
| ETSI EN 302 502 | 宽带无线接入网(BRAN)；5,8 GHz 固定宽带数据传输系统；EN与R&TTE 导则第 3.2章基本要求的协调 |

| 技术参数和指标 | 技术指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 支持制式 | 802.11a/802.11n/802.11ac |  |
| 调制技术 | OFDM/MIMO |  |
| 调制方式 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(802.11a) BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(802.11n) BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM(802.11ac) |  |
| 数据速率 | 6Mbps/9Mbps/12Mbps/18Mbps/24Mbps/36Mbps/48Mbps/54Mbps(802.11a) MCS0/MCS1/MCS2/MSC3/MCS4/MCS5/MCS6/MCS7/MCS8/MCS9/MCS10/MCS11/MCS12/MCS13/MCS14/MCS15/MCS16/MCS17/MCS18/MCS19/MCS20/MCS21/MCS22/MCS23/MCS24/MCS25/MCS26/MCS27/MCS28/MCS29/MCS30/MCS31(802.11n 20MHz带宽) MCS0/MCS1/MCS2/MSC3/MCS4/MCS5/MCS6/MCS7/MCS8/MCS9/MCS10/MCS11/MCS12/MCS13/MCS14/MCS15/MCS16/MCS17/MCS18/MCS19/MCS20/MCS21/MCS22/MCS23/MCS24/MCS25/MCS26/MCS27/MCS28/MCS29/MCS30/MCS31(802.11n 40MHz带宽) MCS0/MCS1/MCS2/MSC3/MCS4/MCS5/MCS6/MCS7/MCS8/MCS9 (802.11ac 80MHz带宽) |  |
| 信道间隔 | 5MHz |  |
| 天线增益 | 天线1：____dBi 天线2：____dBi 天线3：____dBi 天线4：____dBi |  |
| 波束赋形增益 | _____dBi |  |
| 发射功率 | ≤500mW和≤27dBm |  |
| 等效全向辐射功率(EIRP) | ≤2W和≤33dBm |  |
| 最大功率谱密度 | ≤13dBm/MHz和≤19dBm/MHz(EIRP) |  |
| 带外发射功率(EIRP) | ≤-80dBm/Hz |  |
| 频率范围 | 5.725GHz～5.850GHz |  |
| 占用带宽 | 检测带宽 | 限值 |
|  | 20MHz | ≤20MHz |
|  | 40MHz | ≤40MHz |
|  | 80MHz | ≤80MHz |
| 载频容限 | ≤20×10-6 |  |
| 杂散发射（辐射）功率 | 检测频段 | 限值 |
|  | 30MHz~1000MHz | ≤-36dBm/100kHz |
|  | 2.4GHz~2.4835GHz | ≤-40dBm/1MHz |
|  | 3.4GHz~3.53GHz | ≤-40dBm/1MHz |
|  | 5.725GHz~5.85GHz | ≤-33dBm/100kHz |
|  | 其它 1GHz ~40GHz | ≤-30dBm/1MHz |

- 被测设备主要技术参数描述

检  验：                                校 核: